# CARLA 联合仿真产品使用说明书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V2026.05.28 Final Stable Enhanced |
| 对应最终包 | CARLA_Project_FINAL_FULL_20260528_V12_FINAL_STABLE.tar.gz |
| 当前主目录 | Ubuntu 交付机 /home/zhang/Carla_Project |
| 适用对象 | 甲方验收人员、前端开发、后端维护、现场部署人员、硬件/CAN 联调人员 |
| 覆盖范围 | CARLA 0.9.15、carla_vcu conda 环境、官方 pygame 主链路、AI/AIGO/Manual、传感器、地图导航、三路 RTSP 视频、systemd 服务、接口、压测和故障排查 |
| 形成依据 | 2026-05-26 至 2026-05-28 联调记录、V12 final stable 包源码、接口 JSON、现场终端输出、问题闭环记录 |

# 0. 交付总览

本说明书面向甲方验收、现场部署和后续维护。它不按源码仓库说明来写，而按交付现场的实际使用顺序组织：先确认交付版本，再完成部署启动，再验收接口、视频、传感器、车辆视角和长时间运行状态。

最终交付包把 CARLA 引擎、官方 pygame 主画面、HTTP 控制网关、AI/AIGO/Manual 三种驾驶模式、传感器摘要、三路 RTSP 视频和 systemd 自启动统一收在 `~/Carla_Project`。现场部署和恢复都以这个目录为准，不再依赖零散热更包。

## 0.1 项目快照

| 项目 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 稳定基线 | V12 final stable |
| 最终包 | `CARLA_Project_FINAL_FULL_20260528_V12_FINAL_STABLE.tar.gz` |
| 主链路 | official_carla_demo + 官方 pygame 主画面 |
| 控制入口 | `http://127.0.0.1:8765` |
| 视频入口 | `rtsp://192.168.110.100:8554/carla_*` |
| 本机 RTSP 自测 | `rtsp://127.0.0.1:8554/carla_*` |
| 最终取舍 | V13/V13.1 不进入交付；保留 V12 稳定链路并合入交付机热更 |

## 0.2 现场启动流程

cd ~
tar -xzf "$HOME/CARLA_Project_FINAL_FULL_20260528_V12_FINAL_STABLE.tar.gz" -C "$HOME"
bash "$HOME/Carla_Project/install_latest_final.sh"

systemctl --user restart carla-engine.service
sleep 15
systemctl --user restart carla-backend.service
sleep 5
systemctl --user restart carla-video.service

启动后先看三项服务和健康接口：

systemctl --user status carla-engine.service --no-pager -l | sed -n '1,35p'
systemctl --user status carla-backend.service --no-pager -l | sed -n '1,35p'
systemctl --user status carla-video.service --no-pager -l | sed -n '1,35p'
curl -sS http://127.0.0.1:8765/health | python3 -m json.tool | head -80

## 0.3 基础验收命令

cat > /tmp/v12_smoke_payload.json <<'JSON'
{
  "sendstate": "START",
  "scene": "Town03",
  "sky": "Cloudy",
  "sunshinetime": "Noon",
  "drive_mode": "AI",
  "vehiclemodel": "Tesla Model 3",
  "camera_view": "driver",
  "loadingtransportation": "1",
  "loadingsensor": "0"
}
JSON

curl -sS -X POST http://127.0.0.1:8765/command \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @/tmp/v12_smoke_payload.json \
  | python3 -m json.tool

sleep 45

curl -sS http://127.0.0.1:8765/health | python3 -m json.tool \
  | grep -E '"running"|"vehicle_alive"|"world"|"Vehiclemodel"'

curl -sS http://127.0.0.1:8765/health | python3 -m json.tool \
  | grep -E '"enabled"|"lidar_points"|"radar_targets"'

cat ~/Carla_Project/logs/mirror_stream_status.json \
  | grep -E '"publishing"|"last_error"|"frames_out"'

期望结果：

`running=true`

`vehicle_alive=true`

`world=Town03`

`Vehiclemodel=Tesla Model 3`

`lidar_points` 和 `radar_targets` 有非零刷新

三路视频 `publishing=true`，`last_error=null`

## 0.4 能力矩阵

| 能力 | 状态 | 入口 |
| --- | --- | --- |
| AI/AIGO/Manual 普通驾驶 | 已交付 | `POST /command` |
| 第一/第三视角 | 已交付 | `camera_view` 或 `POST /view` |
| Town02 AB/BC/CA 固定路线 | 已交付 | `POST /route` |
| LiDAR/Radar/GNSS/IMU 摘要 | 已交付 | `loadingsensor=0`、`/health`、`/sensors` |
| 左右后视镜 RTSP | 已交付 | `carla_rear_left`、`carla_rear_right` |
| 上帝视角 RTSP | 已交付 | `carla_birdview` |
| Cybertruck 驾驶员视角 | 已修复 | V12 final stable 已合入 |
| 音效 | 未交付，仅评估 | 见第 17 节 |

## 0.5 阅读建议

| 你要做什么 | 先看 |
| --- | --- |
| 重新部署交付机 | 第 2 节、第 6 节 |
| 对接前端字段 | 第 8 节、第 9 节、第 14 节 |
| 检查视频流 | 第 11 节、第 15.2 节 |
| 验证传感器 | 第 10 节、第 15.1/15.4 节 |
| 查 CARLA 崩溃或服务异常 | 第 7 节、第 16 节 |
| 了解个人工作量和问题闭环 | 《CARLA 项目个人工作量总结》 |

# 1. 产品定位与交付边界

本产品是一套基于 CARLA 0.9.15 的智能座舱/车辆仿真演示与联合仿真平台。系统的核心目标不是单纯打开一个 CARLA 地图，而是把前端大屏、CARLA 官方仿真、AIGO 算法控制、Manual/CAN 硬件控制、传感器数据、地图导航和多路视频输出组织成可部署、可验收、可维护的完整链路。

当前最终定版以 `official_carla_demo` 为主链路。主画面采用 CARLA 官方 pygame 方式显示，避免旧 RTSP 主画面方案带来的二次编码延迟和稳定性问题；左右后视镜和车顶全景摄像头作为独立 RTSP 流输出，供中控大屏或前端页面同时拉取播放。

最终交付范围包含：

普通驾驶模式：AI、AIGO、Manual 三类模式。

地图导航模式：Town02 的 AB、BC、CA 三段固定路线，采用 CARLA Traffic Manager fixed path 驾驶。

传感器功能：LiDAR、Radar、GNSS、IMU、超声/Obstacle 摘要输出，并保留主 RGB 摄像头、左右后视镜和车顶全景摄像头。

视频流功能：左后视镜、右后视镜、上帝/全景视角三路 RTSP，默认 1280x720、20fps、H264。

对外接口：HTTP 8765 上行控制和下行状态，UDP 5000/5002/5003 车辆遥测，UDP 5010 传感器摘要。

部署运行：systemd 用户服务自启动，V12 最终包一键安装，旧热配置冲突清理。

验收工具：服务状态检查、三路 RTSP 拉流检查、传感器 1 分钟检查、24 小时高压测试脚本。

不属于当前 V12 已交付功能但已评估过的内容：

车内发动机/环境音效：当前 CARLA 引擎以 `-nosound` 启动，V12 未交付音效服务。如后续甲方要求，可外置音频服务，根据油门开度、速度、转速估算或 CAN 信号驱动音频循环混音。

完整 LiDAR 点云大屏实时渲染：当前对外交付的是摘要、统计和少量样本，不把完整大点云塞进旧车辆遥测链路，以免影响主画面和控制稳定性。

前端页面最终 UI：后端接口已经具备，前端仍需要加入视角、传感器、导航、三路视频和传感器数据展示控件。

# 2. 最终包版本与旧包处理原则

最终可用包为：

/home/zhang/CARLA_Project_FINAL_FULL_20260528_V12_FINAL_STABLE.tar.gz

Windows 侧归档位置为：

C:\Users\CY\Desktop\文件\CARLA_Project_FINAL_FULL_20260528_V12_FINAL_STABLE.tar.gz

这版不是另起一条新链路，而是在 2026-05-27 最终增强版文档和 V12 稳定包基础上继续收口。最终原则很简单：以夜间和交付机验证更稳的 V12 为基线，合入交付机已经验证过的低功耗启动配置、Cybertruck 第一视角修复和 AIGO 随机测试脚本；V13/V13.1 只作为中途试验记录，不进入最终交付。

| 包名 | 状态 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| CARLA_Project_LATEST_FULL_20260527_V10_VIDEO_BIRDVIEW.zip | 禁用 | Windows zip 解到 Linux 时出现反斜杠路径分隔警告，容易导致目录结构异常 |
| CARLA_Project_LATEST_FULL_20260527_V11_VIDEO_BIRDVIEW_LINUX.tar.gz | 禁用 | 缺失部分最终热修复，出现 runtime/start_backend.sh 权限不足、mediamtx 不完整等问题 |
| CARLA_Project_FINAL_FULL_20260527_V12_DO_NOT_USE_OLD_PACKAGES.tar.gz | 历史基线 | 2026-05-27 晚间稳定基线，后续 final stable 从这里恢复并补齐最终热更 |
| CARLA_Project_FINAL_FULL_20260528_V13_STABLE_LINUX.tar.gz | 禁用 | 交付机上出现新命令后 CARLA Signal=11，不作为最终部署依据 |
| CARLA_Project_V13_1_HOTFIX_20260528.tar.gz | 禁用 | 中途热修包，未解决最终稳定性问题 |
| CARLA_Project_V12_BASE_STABLE_HOTFIX_20260528.tar.gz | 禁用 | 中途回滚包，最终已被 V12 final stable 取代 |
| CARLA_Project_FINAL_FULL_20260528_V12_FINAL_STABLE.tar.gz | 使用 | 当前最终包，已合入交付机低功耗配置、Cybertruck 第一视角热更、AIGO 随机测试脚本和最终文档 |

部署成功并确认 V12 final stable 正常后，可以删除旧临时包和旧备份。最终包建议至少在交付机和本地电脑各保留一份。

rm -f "$HOME/CARLA_Project_LATEST_FULL_20260527_V10_VIDEO_BIRDVIEW.zip" || true
rm -f "$HOME/CARLA_Project_LATEST_FULL_20260527_V11_VIDEO_BIRDVIEW_LINUX.tar.gz" || true
rm -f "$HOME/CARLA_Project_FINAL_FULL_20260527_V12_DO_NOT_USE_OLD_PACKAGES.tar.gz" || true
rm -f "$HOME/CARLA_Project_FINAL_FULL_20260528_V13_STABLE_LINUX.tar.gz" || true
rm -f "$HOME/CARLA_Project_V13_1_HOTFIX_20260528.tar.gz" || true
rm -f "$HOME/CARLA_Project_V12_BASE_STABLE_HOTFIX_20260528.tar.gz" || true

禁止删除：

/home/zhang/Carla_Project
/home/zhang/CARLA_0.9.15
/home/zhang/miniconda3
/home/zhang/carlaCache

# 3. 系统总体架构

系统采用“HTTP 网关 + 官方 pygame 客户端 + CARLA 引擎 + 独立 RTSP 视频服务 + UDP 遥测”的架构。

| 层级 | 组件 | 主要职责 | 关键端口/文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端/中控/控制端 | Web 页面、curl、Postman、外部控制器 | 下发场景、模式、视角、传感器、路线、停止等命令；读取状态和视频流 | HTTP 8765、RTSP 8554 |
| HTTP 网关 | official_demo_gateway.py | 解析上行 JSON，启动/停止官方客户端，聚合健康状态，暴露 /health、/telemetry、/sensors、/route | /home/zhang/Carla_Project/official_carla_demo/official_demo_gateway.py |
| 官方 pygame 客户端 | official_udp_vehicle_client.py | 连接 CARLA，创建车辆、摄像头、传感器、导航路线，渲染主画面，输出 UDP 遥测 | official-pygame://camera |
| CARLA 引擎 | CARLA_0.9.15/CarlaUE4.sh | 地图、物理、Traffic Manager、传感器仿真、Unreal 渲染 | RPC 2000 |
| 视频服务 | carla_mirror_stream.py + mediamtx + ffmpeg | 生成左右后视镜和上帝视角三路 RTSP，支持同时拉流 | RTSP 8554 |
| 传感器输出 | SensorSuite | 输出 LiDAR、Radar、GNSS、IMU、超声/Obstacle 摘要 | UDP 5010、/sensors |
| Manual 硬件桥接 | can_tcp_bridge_vcu.py、can_wheel_bridge_vcu.py | TCP-CAN/DBC 解码，转为 CARLA Manual 控制 | TCP-CAN 192.168.110.112:4001、UDP 5001 |
| 服务管理 | systemd user services | 引擎、后端、视频服务自启动和崩溃重启 | ~/.config/systemd/user |

核心原则：

主画面不走 RTSP，使用官方 pygame 窗口，减少主画面延迟和编码链路故障。

左右后视镜和全景视角独立 RTSP，可与主画面同时存在。

地图导航不使用手写固定小转角，而借用 CARLA Traffic Manager 的动态驾驶能力。

传感器数据做摘要输出，避免完整点云冲击 UI、UDP 和仿真主循环。

部署以 V12 包为唯一基准，不再依赖零散热更改。

# 4. 运行环境要求

## 4.1 Ubuntu 与图形桌面

交付机要求为 Ubuntu 图形桌面环境，用户为 `zhang`。系统依赖 X11/GDM 会话，systemd 用户服务通过当前用户启动 CARLA。

必须满足：

`/tmp/.X11-unix/X*` 图形 socket 存在。

`/run/user/1000/gdm/Xauthority` 或 `~/.Xauthority` 可读。

用户服务可用：`systemctl --user status` 能正常执行。

建议开启用户自动登录，避免开机后没有图形会话导致 CARLA 无法启动。

检查命令：

echo "$DISPLAY"
ls -l /tmp/.X11-unix
ls -l /run/user/$(id -u)/gdm/Xauthority ~/.Xauthority 2>/dev/null || true
systemctl --user status --no-pager | head

## 4.2 CARLA 0.9.15 环境

CARLA 安装目录固定为：

/home/zhang/CARLA_0.9.15

引擎启动脚本为：

/home/zhang/CARLA_0.9.15/CarlaUE4.sh

V12 最终启动参数中必须能看到：

-nosound -quality-level=Low -ResX=1920 -ResY=1080 -windowed -vulkanpresentmode=2

其中：

`-nosound`：避免无人值守服务启动时音频设备不可用导致报错。

`-quality-level=Low`：保持画质。

`-ResX=1920 -ResY=1080`：主渲染尺寸。

`-windowed`：避免 Unreal 全屏/呈现层导致空载 GPU 长期满载。

`-vulkanpresentmode=2`：降低 Vulkan present 引发的高功耗和崩溃风险。

检查命令：

systemctl --user status carla-engine.service --no-pager -l | sed -n '1,45p'

## 4.3 conda 与 carla_vcu 环境

后端脚本通过 `delivery/lib.sh` 和 `official_carla_demo/runtime/lib.sh` 自动加载 conda。加载顺序为：

如果 `conda` 命令可用，使用 `conda info --base`。

否则检查 `~/miniconda3`。

否则检查 `~/anaconda3`。

激活 `CONDA_ENV`，默认值为 `carla_vcu`。

默认环境：

conda activate carla_vcu

需要具备的能力：

能导入 CARLA Python API。

能导入 pygame、numpy、Pillow。

Manual/CAN 路径需要 cantools。

ffmpeg/ffprobe 命令可用。

建议检查：

source "$HOME/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh"
conda activate carla_vcu
python - <<'PY'
import sys
print(sys.executable)
for name in ["carla", "pygame", "numpy", "PIL"]:
    try:
        __import__(name)
        print(name, "OK")
    except Exception as exc:
        print(name, "FAIL", exc)
try:
    import cantools
    print("cantools OK")
except Exception as exc:
    print("cantools optional/manual path FAIL", exc)
PY
ffmpeg -version | head -n 1
ffprobe -version | head -n 1

CARLA PythonAPI 路径由后端 drop-in 注入：

CARLA_EXAMPLES_DIR=%h/Workspace/carla_hil_project/PythonAPI/examples
CARLA_PYTHONAPI=%h/Workspace/carla_hil_project/PythonAPI/carla

如果 `GlobalRoutePlanner` 或 `BasicAgent` 导入失败，应检查上述路径是否存在，或检查 CARLA PythonAPI 是否与 0.9.15 匹配。

## 4.4 网络与端口

| 端口 | 协议 | 方向 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | TCP | 后端 -> CARLA | CARLA RPC | carla-engine.service 启动后监听 |
| 8765 | HTTP | 前端/控制端 -> 后端 | 控制与状态 API | 主接口 |
| 8554 | RTSP | 中控/前端 -> 视频服务 | rear_left/rear_right/birdview | mediamtx |
| 5000 | UDP | 后端 -> 外部 | 车辆遥测兼容输出 | 不用于控制 |
| 5002 | UDP | 后端 -> 外部 | 车辆遥测兼容输出 | 不用于控制 |
| 5003 | UDP | 后端 -> 外部 | 车辆遥测兼容输出 | 不用于控制 |
| 5010 | UDP | 后端 -> 外部 | 传感器摘要输出 | 新增传感器通道 |
| 5001 | UDP | AIGO/Manual -> 后端 | 控制输入 | 不要监听或占用 |
| 5500 | UDP local | 后端 -> AIGO wrapper | AIGO 内部遥测隔离 | 避免外部 5000 抢包 |
| 5501 | UDP local | 后端 -> Manual bridge | Manual 内部遥测 | 本地链路 |
| 4001 | TCP | Manual bridge -> TCP-CAN | CAN 设备桥接 | 默认 192.168.110.112:4001 |

端口检查：

ss -lntp | grep -E ':2000|:8765|:8554' || true

# 5. 目录结构与代码职责

| 路径/文件 | 职责 | 维护注意 |
| --- | --- | --- |
| install_latest_final.sh | V12 最终安装脚本，设置权限、清理 pycache、安装 systemd、配置视频服务 | 最终部署优先执行它 |
| official_carla_demo/official_demo_gateway.py | HTTP 网关，负责 /command、/view、/route、/health、/telemetry、/sensors | 前端字段变化优先改这里 |
| official_carla_demo/official_udp_vehicle_client.py | 官方 pygame 主客户端，负责 CARLA 连接、车辆、传感器、路线、主画面、UDP | 核心文件，改动前必须备份 |
| official_carla_demo/start_backend_service.sh | systemd 后端服务入口，注入官方链路环境变量 | 调整后端环境变量看这里和 drop-in |
| official_carla_demo/runtime/config.env | 官方链路运行环境默认配置 | 包含 carla_vcu、CARLA_DIR、传感器、路线、CAN |
| official_carla_demo/aigo_port_wrapper.py | AIGO 内部遥测端口隔离 | 不要删，避免 5000 抢包问题 |
| official_carla_demo/listen_sensor_udp.py | 传感器 UDP 5010 调试监听 | 验收传感器时使用 |
| carla_mirror_stream.py | 三路 RTSP 视频服务主程序 | 后视镜和 birdview 都在这里 |
| delivery/start_carla.sh | CARLA 引擎启动脚本 | 支持 CARLA_EXTRA_ARGS |
| delivery/start_backend.sh | delivery 兼容后端启动脚本 | 当前官方链路实际走 official runtime |
| delivery/start_mirror_stream.sh | mediamtx + carla_mirror_stream.py 启动脚本 | 视频服务故障先看这里 |
| delivery/mirror_stream.env | 视频流默认配置 | 1280x720、20fps、低延迟队列 |
| delivery/systemd/*.service | systemd 用户服务模板 | 安装后复制到 ~/.config/systemd/user |
| bin/mediamtx | V12 内置 RTSP 服务器 | V11 缺失导致 video 服务失败，V12 已补齐 |
| sensors/*.json | 传感器参数配置参考 | LiDAR、Radar、GNSS/IMU、超声 |
| output/*.json | 车辆参数配置 | 12 类车模型参数 |
| can_tcp_bridge_vcu.py | TCP-CAN 到 Manual UDP 控制桥 | 依赖 DBC 和 TCP-CAN 地址 |
| can_wheel_bridge_vcu.py | 方向盘/CAN 相关桥接脚本 | Manual 硬件联调保留 |
| vjiasu.py、vjiansu.py、vdanyi.py、vshuangyi.py、vshexing.py | AIGO 场景算法脚本 | AIGO 模式按场景调度 |
| 上行接口_最新完整版_20260527.json | 前端/控制端到后端接口定义 | 给前端使用 |
| 下行接口_最新完整版_20260527.json | 后端到前端/外部消费者接口定义 | 给前端使用 |

## 5.1 2026-05-28 final stable 合入点

最终包没有改成另一套系统，也没有删掉旧功能。它是在 2026-05-27 最终增强版基础上合入三处现场已验证内容：

| 合入点 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 低功耗稳定启动 | `official_carla_demo/install_autostart.sh` | 固化 `CARLA_QUALITY_LEVEL=Low`，保留 `-windowed -vulkanpresentmode=2`，与交付机稳定运行参数一致 |
| Cybertruck 第一视角 | `official_carla_demo/official_udp_vehicle_client.py` | 恢复到驾驶员座舱视角，避免摄像头对着车头；车辆识别逻辑不动，Model 3 与 Cybertruck 继续按 blueprint 区分 |
| AIGO 随机测试 | `delivery/v12_aigo_town010204_random_test.sh` | 随机测试 Town01/Town02/Town04、车型、交通、传感器和三路 RTSP，本机拉流使用 `127.0.0.1:8554` 避免假失败 |

这三处都属于“把交付机上已经验证过的状态写回最终包”。传感器、路线、Manual/CAN、三路 RTSP、HTTP 接口、`/view`、`/route` 等原有功能继续保留。

# 6. 最终部署流程

## 6.1 一键清旧并部署 V12 final stable

下面命令适合现场“把旧文件清干净，再部署最终包”。它会停止旧服务、备份当前项目目录、解压 V12 final stable、安装最终配置并启动三项服务。这里不再叠加 V13 或中途热修包。

cd ~

PKG="$HOME/CARLA_Project_FINAL_FULL_20260528_V12_FINAL_STABLE.tar.gz"
TS="$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"

echo "=== 0. 检查最终包 ==="
test -f "$PKG"
ls -lh "$PKG"

echo "=== 1. 停服务 ==="
systemctl --user stop carla-video.service || true
systemctl --user stop carla-backend.service || true
systemctl --user stop carla-engine.service || true
sleep 3

echo "=== 2. 备份当前 Carla_Project ==="
if [ -d "$HOME/Carla_Project" ]; then
  mv "$HOME/Carla_Project" "$HOME/Carla_Project.backup_before_v12_final_$TS"
fi

echo "=== 3. 解压最终 V12 ==="
tar -xzf "$PKG" -C "$HOME"

echo "=== 4. 安装服务和权限 ==="
bash "$HOME/Carla_Project/install_latest_final.sh"

echo "=== 5. 启动 engine/backend/video ==="
systemctl --user restart carla-engine.service
sleep 15
systemctl --user restart carla-backend.service
sleep 5
systemctl --user restart carla-video.service

echo "=== 6. 状态检查 ==="
systemctl --user status carla-engine.service --no-pager -l | sed -n '1,35p'
systemctl --user status carla-backend.service --no-pager -l | sed -n '1,35p'
systemctl --user status carla-video.service --no-pager -l | sed -n '1,35p'
ss -lntp | grep -E ':2000|:8765|:8554' || true
curl -sS http://127.0.0.1:8765/health | python3 -m json.tool | head -80

最终交付机实测时，engine 启动命令应能看到：

CarlaUE4.sh -nosound -quality-level=Low -ResX=1920 -ResY=1080 -windowed -vulkanpresentmode=2

## 6.2 成功标准

部署后必须看到：

carla-engine.service: active
carla-backend.service: active
carla-video.service: active

端口必须监听：

0.0.0.0:2000
0.0.0.0:8765
*:8554

后端必须能返回三路视频地址：

{
  "rear_left": "rtsp://192.168.110.100:8554/carla_rear_left",
  "rear_right": "rtsp://192.168.110.100:8554/carla_rear_right",
  "birdview": "rtsp://192.168.110.100:8554/carla_birdview"
}

刚启动服务但还没启动车辆时，视频状态可能显示：

last_error: waiting for ego vehicle

这不是失败。它表示视频服务和 RTSP 服务器已经起来，但还没有 ego 车辆，所以摄像头无法挂车。启动一次 `/command` 或 `/route` 后，应该变成 `publishing=true`、`last_error=null`。

# 7. systemd 服务与关键环境变量

## 7.1 三个主服务

| 服务 | 启动内容 | 依赖关系 | 成功特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| carla-engine.service | CARLA Unreal 引擎 | 图形桌面、CARLA_0.9.15 | 监听 2000，进程含 CarlaUE4 |
| carla-backend.service | official_demo_gateway.py | carla-engine.service | 监听 8765，/health 可访问 |
| carla-video.service | mediamtx + carla_mirror_stream.py | carla-engine.service、carla-backend.service | 监听 8554，三路 RTSP 发布 |

常用命令：

systemctl --user restart carla-engine.service
systemctl --user restart carla-backend.service
systemctl --user restart carla-video.service

systemctl --user status carla-engine.service --no-pager -l
systemctl --user status carla-backend.service --no-pager -l
systemctl --user status carla-video.service --no-pager -l

journalctl --user -u carla-engine.service -n 120 --no-pager
journalctl --user -u carla-backend.service -n 120 --no-pager
journalctl --user -u carla-video.service -n 120 --no-pager

## 7.2 CARLA 引擎关键参数

| 变量 | 最终值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| CARLA_RENDER_OFFSCREEN | 0 | 使用可见窗口，不采用离屏渲染 |
| CARLA_FULLSCREEN | 0 | 不使用 CARLA Unreal 全屏 |
| CARLA_RESOLUTION | 1920x1080 | CARLA 引擎分辨率 |
| CARLA_QUALITY_LEVEL | Low | 交付机低功耗稳定配置 |
| CARLA_EXTRA_ARGS | -windowed -vulkanpresentmode=2 | 解决空载高 GPU/Vulkan present 问题 |

现场曾出现 CARLA 原生 Unreal 窗口空载 GPU 长期 95%-99%、功耗约 300W、并伴随 Vulkan 崩溃风险。最终不采用 NVIDIA power limit 作为正式方案，而是用 `Low + windowed + vulkanpresentmode=2` 的 CARLA/Unreal 启动参数治理呈现层问题。

## 7.3 后端关键参数

| 变量 | 最终值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| OFFICIAL_COMMAND_COOLDOWN_SEC | 25 | 防止刚启动时重复 START 造成冲突 |
| OFFICIAL_RELAUNCH_GAP_SEC | 4.0 | 重启 demo 时给 CARLA 释放 actor 的间隔 |
| OFFICIAL_ENABLE_SENSORS | 1 | 允许按请求启用传感器 |
| OFFICIAL_SENSOR_UDP_PORTS | 5010 | 传感器 UDP 输出端口 |
| OFFICIAL_SENSOR_SUMMARY_HZ | 5 | 传感器摘要更新频率 |
| OFFICIAL_SENSOR_UDP_HZ | 5 | 传感器 UDP 推送频率 |
| OFFICIAL_SENSOR_LIDAR_MAX_PPS | 300000 | LiDAR 点率上限 |
| OFFICIAL_AIGO_DISABLE_SENSORS | 随 loadingsensor 动态 | AIGO 传感器默认关闭，需要请求开启 |
| OFFICIAL_AI_BASELINE_DISABLE_SENSORS | 随 loadingsensor 动态 | AI 传感器默认关闭，需要请求开启 |
| OFFICIAL_ROUTE_TM_SPEED_DIFFERENCE_PERCENT | 0 | 导航按正常限速，不再偏慢 |
| OFFICIAL_ROUTE_ARRIVAL_DISTANCE_M | 2.0 | 到达判定收紧，避免弯没拐完就停车 |
| OFFICIAL_TRAFFIC_MANAGER_PORT | 8000 | Traffic Manager 端口 |
| OFFICIAL_FIXED_DELTA_SECONDS | 0.02 | 固定仿真步长 |

注意：如果刚跑完路线马上发带传感器 `/command`，后端可能返回：

current demo still warming up; START ignored

此时不是传感器坏了，而是命令被启动保护拦截。正确做法是先 STOP，等待 6 秒，再 START。

## 7.4 视频服务关键参数

| 变量 | 最终值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| MIRROR_WIDTH | 1280 | RTSP 宽度 |
| MIRROR_HEIGHT | 720 | RTSP 高度 |
| MIRROR_FPS | 20 | RTSP 帧率 |
| MIRROR_BITRATE | 5000k | H264 码率 |
| MIRROR_QUEUE_SIZE | 1 | 最新帧低延迟队列 |
| MIRROR_STALE_FRAME_SEC | 0.35 | 丢弃过期帧 |
| MIRROR_ENABLE_REAR_STREAMS | 1 | 左右后视镜 |
| MIRROR_ENABLE_BIRDVIEW_STREAM | 1 | 上帝/全景视角 |
| MIRROR_RTSP_PUBLIC_HOST | 192.168.110.100 | 对外 RTSP 地址 |
| MIRROR_RTSP_PORT | 8554 | RTSP 端口 |
| MIRROR_MEDIAMTX_BIN | /home/zhang/Carla_Project/bin/mediamtx | V12 内置 mediamtx |

# 8. 上行接口说明

基础地址：

http://127.0.0.1:8765

所有上行请求均为 UTF-8 JSON，`Content-Type: application/json`。

## 8.1 普通驾驶启动 /command

用于 AI、AIGO、Manual 普通模式启动。

curl -sS -X POST http://127.0.0.1:8765/command \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "sendstate":"START",
    "scene":"Town04",
    "weather":"Sunny",
    "time_of_day":"Noon",
    "mode":"AI",
    "vehicle":"Tesla Model 3",
    "camera_view":"driver",
    "loadingtransportation":"1",
    "loadingsensor":"1"
  }' | python3 -m json.tool

后端兼容旧字段和新字段：

| 功能 | 推荐字段 | 兼容字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启停 | sendstate | - | START/STOP |
| 场景 | scene | 场景中文别名 | Town01-Town05、TrainingGround |
| 天气 | weather | sky | Sunny、Cloudy、Rain、Fog 等归一化 |
| 时间 | time_of_day | sunshinetime | Noon、Sunset、Late Night |
| 模式 | mode | drive_mode | AI、AIGO、Manual |
| 车型 | vehicle | vehiclemodel | 12 类交付车型 |
| 视角 | camera_view | view | follow、driver；rear 作为兼容别名 |
| 交通参与者 | loadingtransportation | load_traffic | 0=加载交通，1=不加载交通 |
| 传感器 | loadingsensor | load_sensors、sensor | 0=加载传感器，1=不加载传感器 |

最容易接反的是：

loadingsensor = "0" 表示加载传感器
loadingsensor = "1" 表示不加载传感器

loadingtransportation = "0" 表示加载交通
loadingtransportation = "1" 表示不加载交通

前端 UI 不建议只写“是/否”，建议明确写“加载传感器/不加载传感器”“加载交通/不加载交通”。

## 8.2 停止当前 demo

curl -sS -X POST http://127.0.0.1:8765/command \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"sendstate":"STOP"}' | python3 -m json.tool

STOP 会停止当前 official_udp_vehicle_client.py，但不会停止 carla-engine.service、carla-backend.service、carla-video.service。

## 8.3 运行中切换视角 /view

curl -sS -X POST http://127.0.0.1:8765/view \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"camera_view":"driver"}' | python3 -m json.tool

支持：

| camera_view | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| follow | 第三人称跟车视角 | 默认主画面 |
| driver | 驾驶员第一视角 | 座舱大屏常用 |
| rear/back/third | 兼容别名 | 主 pygame 画面通常归一到 follow；左右后视镜是 side_camera_streams，不通过 /view 控制 |

## 8.4 地图导航 /route

地图导航使用独立接口，不和普通 `/command` 混在一个按钮里。

curl -sS -X POST http://127.0.0.1:8765/route \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "scene":"Town02",
    "segment":"BC",
    "camera_view":"driver",
    "loadingsensor":"1"
  }' | python3 -m json.tool

| 字段 | 必填 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| scene | 否 | Town02 | 当前导航定版只建议 Town02 |
| segment | 是 | AB、BC、CA | A 到 B、B 到 C、C 到 A |
| camera_view | 否 | follow、driver | /route 已支持直接带视角 |
| loadingsensor | 否 | 0、1 | 与 /command 含义一致 |

后端固定默认：

| 项目 | 默认值 |
| --- | --- |
| mode | AI |
| vehicle | Tesla Model 3 |
| weather | Sunny |
| time_of_day | Noon |
| load_traffic | false |
| route_shortcut | true |

# 9. 下行接口说明

## 9.1 /health 主状态接口

前端主轮询接口建议使用 `/health`，频率 1-2Hz 即可。

curl -sS http://127.0.0.1:8765/health | python3 -m json.tool

前端最少读取字段：

| 字段 | 含义 | UI 用途 |
| --- | --- | --- |
| running | 当前 demo 客户端是否运行 | 运行状态灯 |
| vehicle_alive | ego 车辆是否存在 | 车辆就绪状态 |
| mode | AI/AIGO/Manual/idle | 当前模式 |
| world | 当前 CARLA 地图 | 场景显示 |
| camera_view | follow/driver | 视角按钮高亮 |
| diagnostics.speed_kmh | 当前速度 km/h | 仪表盘 |
| telemetry | 车辆参数 | 原车辆参数大屏 |
| sensor_summary | 传感器摘要 | 新增传感器卡片 |
| route | 地图导航状态 | 导航面板 |
| side_camera_streams | 三路 RTSP 地址 | 视频组件绑定 |
| last_result.msg | 最近一次命令结果 | 错误/提示 |

## 9.2 /telemetry

车辆遥测快照接口，适合调试页或旧车辆参数页。

curl -sS http://127.0.0.1:8765/telemetry | python3 -m json.tool

主要包含：

`telemetry`：车辆动力学/前端参数。

`sensor_data`：传感器状态。

`sensor_summary`：前端推荐摘要。

`route`：当前导航状态。

## 9.3 /sensors

传感器专用接口，适合传感器页面或验收调试。

curl -sS http://127.0.0.1:8765/sensors | python3 -m json.tool

主要包含：

`sensor_data.enabled`

`sensor_data.lidar`

`sensor_data.radar`

`sensor_data.gnss`

`sensor_data.imu`

`sensor_data.ultrasonic`

`sensor_summary`

`diagnostics.sensor_udp_ports`

`diagnostics.sensor_tx_count`

## 9.4 /route GET

用于查询 route 接口说明和合法段。

curl -sS http://127.0.0.1:8765/route | python3 -m json.tool

返回字段包括：

`endpoint`

`segments`

`example`

当前 `route` 状态。

# 10. 传感器功能说明

## 10.1 已挂载的传感器

当前传感器由 `SensorSuite` 真实创建 CARLA actor。`loadingsensor=0` 时启用，`loadingsensor=1` 时关闭。

| 传感器 | CARLA blueprint | sensor_id | 安装位置/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 RGB 摄像头 | sensor.camera.rgb | main camera | pygame 主画面，支持 follow/driver |
| 左后视镜 | sensor.camera.rgb | carla_rear_left | 独立 RTSP，随 ego 车挂载 |
| 右后视镜 | sensor.camera.rgb | carla_rear_right | 独立 RTSP，随 ego 车挂载 |
| 车顶全景/上帝视角 | sensor.camera.rgb | carla_birdview | 车辆中心正上方，pitch=-90，RTSP 输出 |
| 64 线 LiDAR | sensor.lidar.ray_cast | lidar_64_main_roof | 车顶，限流摘要输出 |
| 前向毫米波 Radar | sensor.other.radar | radar_mmw_front | 车头前向 |
| GNSS | sensor.other.gnss | gnss | 车辆定位 |
| IMU | sensor.other.imu | imu | 加速度、角速度、指南针 |
| 超声/障碍物 | sensor.other.obstacle | ultrasonic_fl/fr/rl/rr | 四角距离摘要 |

## 10.2 sensor_summary 推荐显示字段

前端若想像车辆参数一样显示传感器数据，优先展示 `sensor_summary`，不建议直接展示完整 sensor_data。

| 英文字段 | 中文含义 | 单位/类型 | 建议显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| enabled | 传感器是否已加载 | boolean | 必须显示 |
| lidar_points | LiDAR 当前点数 | count | 推荐卡片 |
| radar_targets | Radar 目标数量 | count | 推荐卡片 |
| nearest_obstacle_m | 最近障碍物距离 | m | 推荐卡片/告警 |
| imu_accel_norm_m_s2 | IMU 加速度模长 | m/s² | 推荐卡片 |
| heading_deg | 航向角 | degree | 推荐仪表/指南针 |
| gnss.latitude | 纬度 | degree | 可折叠显示 |
| gnss.longitude | 经度 | degree | 可折叠显示 |
| gnss.altitude_m | 高度 | m | 可折叠显示 |
| updated_at | 更新时间戳 | timestamp | 用于判断数据是否刷新 |

代表性大屏参数建议：

传感器总状态：`enabled`

环境感知量：`lidar_points`

前方目标量：`radar_targets`

安全距离：`nearest_obstacle_m`

姿态/运动状态：`imu_accel_norm_m_s2`、`heading_deg`

定位：`gnss.latitude`、`gnss.longitude`

未加载传感器时，后端仍返回同结构零值：

{
  "enabled": false,
  "lidar_points": 0,
  "radar_targets": 0,
  "nearest_obstacle_m": 0.0,
  "imu_accel_norm_m_s2": 0.0,
  "heading_deg": 0.0,
  "gnss": {
    "latitude": 0.0,
    "longitude": 0.0,
    "altitude_m": 0.0
  }
}

## 10.3 传感器一分钟终端检查

bash <<'SH'
set -euo pipefail

BASE="http://127.0.0.1:8765"

echo "=== 1. 停掉当前 demo，避开 warming up 保护 ==="
curl -sS -X POST "$BASE/command" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"sendstate":"STOP"}' | python3 -m json.tool || true

sleep 6

echo "=== 2. 启动 Town04 + AI + 第一视角 + 传感器 ==="
curl -sS -X POST "$BASE/command" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "scene":"Town04",
    "weather":"Sunny",
    "time_of_day":"Noon",
    "mode":"AI",
    "vehicle":"Tesla Model 3",
    "camera_view":"driver",
    "loadingtransportation":"1",
    "loadingsensor":"0"
  }' | python3 -m json.tool

echo "=== 3. 等待传感器挂载 ==="
sleep 25

echo "=== 4. 连续 1 分钟输出传感器摘要 ==="
for i in 1 2 3 4 5 6; do
  echo
  echo "--- sample $i / 6 ---"
  curl -sS "$BASE/health" | python3 -c '
import sys,json
h=json.load(sys.stdin)
s=(h.get("sensor_data") or {}).get("frontend_summary") or h.get("sensor_summary") or {}
d=h.get("diagnostics") or {}
print(json.dumps({
  "running": h.get("running"),
  "vehicle_alive": h.get("vehicle_alive"),
  "world": h.get("world"),
  "camera_view": h.get("camera_view"),
  "speed_kmh": d.get("speed_kmh"),
  "sensor_enabled": s.get("enabled"),
  "lidar_points": s.get("lidar_points"),
  "radar_targets": s.get("radar_targets"),
  "nearest_obstacle_m": s.get("nearest_obstacle_m"),
  "imu_accel_norm_m_s2": s.get("imu_accel_norm_m_s2"),
  "heading_deg": s.get("heading_deg"),
  "gnss": s.get("gnss"),
  "updated_at": s.get("updated_at")
}, ensure_ascii=False, indent=2))
'
  sleep 10
done
SH

通过标准：

`sensor_enabled=true`

`lidar_points` 大于 0 或有刷新。

`updated_at` 持续变化。

若仍为 false，先看是否误传 `loadingsensor=1`，再看是否出现 `START ignored`。

# 11. 三路视频流说明

## 11.1 视频流地址

后端 `/health.side_camera_streams` 返回三路流：

rtsp://192.168.110.100:8554/carla_rear_left
rtsp://192.168.110.100:8554/carla_rear_right
rtsp://192.168.110.100:8554/carla_birdview

本机调试可用：

rtsp://127.0.0.1:8554/carla_rear_left
rtsp://127.0.0.1:8554/carla_rear_right
rtsp://127.0.0.1:8554/carla_birdview

三路均可同时拉取，不是单路互斥。

## 11.2 拉起三路观看

bash <<'SH'
set -euo pipefail

HOST="127.0.0.1"

ffplay -hide_banner -loglevel warning \
  -rtsp_transport tcp -fflags nobuffer -flags low_delay -framedrop \
  -window_title "rear_left" -x 640 -y 360 \
  "rtsp://$HOST:8554/carla_rear_left" &

ffplay -hide_banner -loglevel warning \
  -rtsp_transport tcp -fflags nobuffer -flags low_delay -framedrop \
  -window_title "rear_right" -x 640 -y 360 \
  "rtsp://$HOST:8554/carla_rear_right" &

ffplay -hide_banner -loglevel warning \
  -rtsp_transport tcp -fflags nobuffer -flags low_delay -framedrop \
  -window_title "birdview" -x 640 -y 360 \
  "rtsp://$HOST:8554/carla_birdview" &

echo "已拉起三路视频：左后视镜、右后视镜、上帝视角"
echo "关闭窗口即可停止观看。"
wait
SH

## 11.3 视频检查

cd "$HOME/Carla_Project"
bash delivery/check_mirror_stream.sh

通过标准：

`carla-video.service` 为 active。

RTSP `:8554` 正在监听。

`h264_nvenc` 或 `libx264` 可用。

`mirror status.running=true`

`carla_connected=true`

`ego_actor_id` 不为空。

三路 `camera_attached=true`

三路 `publishing=true`

三路 `last_error=null`

`frames_in` 和 `frames_out` 增长。

实测最终状态示例：

rear_left: codec=h264 width=1280 height=720 r_frame_rate=20/1 OK
rear_right: codec=h264 width=1280 height=720 r_frame_rate=20/1 OK
birdview: codec=h264 width=1280 height=720 r_frame_rate=20/1 OK

## 11.4 后视镜不同步问题的处理思路

甲方反馈左右后视镜可能不同步，左侧先动、右侧延迟 1-2 秒。最终处理不只靠降画质，而是组合处理：

分辨率调整为 1280x720。

帧率调整为 20fps。

H264 码率 5000k。

队列长度为 1，只保留最新帧。

超过 0.35 秒的旧帧丢弃。

使用 TCP RTSP 拉流减少网络抖动下的花屏。

mediamtx 本地发布三路，避免每路自建服务。

如前端仍感到延迟，应先确认播放器是否启用了缓存。建议播放器端也使用低延迟参数，而不是只改后端画质。

# 12. 地图导航模式说明

## 12.1 设计目标

地图导航需求包含几个硬要求：

每次同一路线要一致，不能每次随机跑。

AB 不经过 C，BC 不经过 A，CA 不经过 B。

尽量减少同车道重复路线，方便前端画图。

转弯不能“固定死小角度”，真实车辆会先小角度、再大角度、再回正。

不能因为降低速度掩盖转角过大的问题。

弯没有拐完不能提前停车。

早期 BasicAgent 端点导航会出现急转和路线不理想问题。最终改为：

使用 `GlobalRoutePlanner` 计算真实路网 waypoint path。

选择 A/B/C 三点时惩罚经过第三点、路线重叠和重复车道。

使用 `TrafficManager.set_path(vehicle, path)` 固定路线。

设置 Traffic Manager seed=42。

关闭自动变道。

设置 `OFFICIAL_ROUTE_TM_SPEED_DIFFERENCE_PERCENT=0`。

设置 `OFFICIAL_ROUTE_ARRIVAL_DISTANCE_M=2.0`。

这样既借用了 CARLA 自带 AI/Traffic Manager 的动态转向风格，又保证固定路线可复现。

## 12.2 路线状态字段

`/health.route` 关键字段：

| 字段 | 含义 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| enabled | 是否处于导航模式 | true |
| mode | AB/BC/CA | 与请求一致 |
| active_leg | 当前路线段 | 与请求一致 |
| target | 目标点 | AB 为 B，BC 为 C，CA 为 A |
| arrived | 是否到达 | 运行中 false，到达后 true |
| controller | 控制器 | 应为 traffic_manager_path |
| traffic_manager_message | TM 信息 | Traffic Manager set_path active for XX |
| target_speed_kmh | 目标/配置速度 | 状态展示 |
| tm_seed | 随机种子 | 42 |
| points | A/B/C 坐标 | 前端画图 |
| path_summary | 路线 hash 和 waypoint_count | 校验路线一致性 |
| route_lengths_m | 路网路径长度 | 调试/验收 |
| shared_route_cells | 路线重叠格统计 | 调试 |
| error | 错误信息 | 正常应为 null |

## 12.3 路线是否每次一样

同一版本代码、同一 Town02 地图、同一 Traffic Manager seed、同一 A/B/C 点选择逻辑下，路线应保持一致。前端或验收脚本可用 `route.path_summary.<segment>.hash` 做一致性校验。

如果 hash 变化，优先检查：

是否换了 CARLA 地图版本。

是否换了最终包版本。

是否清理/修改了路线参数。

是否用的是旧 V10/V11 包。

是否 Traffic Manager fixed path 降级为 fallback。

## 12.4 单段路线建议测试方式

路线验收不要写太快的 for 循环。推荐一条一条跑：

curl -sS -X POST http://127.0.0.1:8765/route \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"scene":"Town02","segment":"BC","camera_view":"driver","loadingsensor":"1"}' \
  | python3 -m json.tool

然后观察 60-90 秒，再切下一条。过快切换会造成“BC 还没跑完就切 CA”的误判。

# 13. Manual/CAN/VCU 环境说明

Manual 模式用于和硬件驾驶舱/VCU/CAN 设备联调。当前保留两类桥接脚本：

`can_tcp_bridge_vcu.py`

`can_wheel_bridge_vcu.py`

## 13.1 TCP-CAN 默认环境

| 变量 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CARLA_TCP_CAN_HOST | 192.168.110.112 | TCP-CAN 设备 IP |
| CARLA_TCP_CAN_PORT | 4001 | TCP-CAN 设备端口 |
| CARLA_TCP_CAN_RECONNECT_SEC | 3.0 | 断线重连间隔 |
| CARLA_CAN_DBC | can/NJ0515.dbc 或自动搜索 | DBC 文件 |
| MANUAL_BRIDGE_STATUS_FILE | logs/manual_bridge_status.json | Manual 桥状态 |
| CARLA_MANUAL_CTRL_PORT | 5001 | Manual 控制输入到 CARLA |
| CARLA_MANUAL_TELEM_PORT | 5000 | Manual 遥测接收 |

V12 安装脚本会为可能乱码的中文 DBC 文件创建 ASCII 别名：

`can/NJ0515.dbc`

`NJ0423.dbc`

这样可以避免 Windows/微信/zip 传输后中文文件名在 Linux 上乱码导致 DBC 找不到。

## 13.2 控制字段映射

`can_tcp_bridge_vcu.py` 从 `Cockpit_Control` 解码控制字段，并转换成 CARLA UDP 控制：

| CAN/DBC 字段 | 含义 | 转换 |
| --- | --- | --- |
| Cockpit_ACC | 油门百分比 | throttle = ACC / 100 |
| Cockpit_Beak | 制动百分比 | brake = Brake / 100 |
| Cockpit_EPS_Angle | 方向盘角度 | steer = angle / 540，限幅 -1 到 1 |
| Cockpit_Gear | 档位 | 4=R，2/3=D，1=N，0=P，可通过环境变量调整 |

档位默认：

CARLA_CAN_REVERSE_GEARS=4
CARLA_CAN_DRIVE_GEARS=2,3
CARLA_CAN_STATE_GEAR_NEUTRAL=1
CARLA_CAN_STATE_GEAR_DRIVE=2
CARLA_CAN_STATE_GEAR_REVERSE=4

如果现场倒档、D 档、P/N 识别不一致，应优先改环境变量或 DBC 映射，不要直接改主仿真代码。

## 13.3 Manual 联调检查

cd "$HOME/Carla_Project"
source "$HOME/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh"
conda activate carla_vcu
python can_tcp_bridge_vcu.py --check

运行中检查：

cat "$HOME/Carla_Project/logs/manual_bridge_status.json" | python3 -m json.tool
journalctl --user -u carla-backend.service -n 120 --no-pager

Manual 模式现场仍需要硬件设备、DBC、TCP-CAN 网络共同验证。

# 14. 前端改造指南

前端当前页面还缺三大类功能：视角切换、传感器挂载/显示、地图导航模式。后端已经提供接口，前端需要补 UI 和轮询逻辑。

## 14.1 普通模式控件

| UI 控件 | 上行字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 场景选择 | scene | Town01-Town05/TrainingGround |
| 天气 | weather 或 sky | Sunny/Cloudy/Rain/Fog |
| 时间 | time_of_day 或 sunshinetime | Noon/Sunset/Late Night |
| 驾驶模式 | mode 或 drive_mode | AI/AIGO/Manual |
| 车型 | vehicle 或 vehiclemodel | 12 类交付车型 |
| 视角 | camera_view | follow/driver |
| 交通 | loadingtransportation | 0=加载，1=不加载 |
| 传感器 | loadingsensor | 0=加载，1=不加载 |

## 14.2 导航模式控件

建议做成独立“地图导航模式”面板，而不是塞进普通 AI/AIGO/Manual 的同一个启动按钮里。

| UI 控件 | 接口 | 字段 |
| --- | --- | --- |
| 地图 | /route | scene=Town02 |
| 路线段 | /route | segment=AB/BC/CA |
| 视角 | /route 或 /view | camera_view=follow/driver |
| 传感器 | /route | loadingsensor=0/1 |
| 启动导航 | POST /route | 提交 JSON |
| 停止 | POST /command | sendstate=STOP |

## 14.3 下行显示

| UI 区域 | 读取字段 |
| --- | --- |
| 服务状态 | health.running |
| 车辆状态 | health.vehicle_alive |
| 速度 | health.diagnostics.speed_kmh 或 udp_client.speed_kmh |
| 当前视角 | health.camera_view |
| 车辆参数 | health.telemetry |
| 传感器面板 | health.sensor_summary |
| 导航状态 | health.route |
| 三路视频 | health.side_camera_streams.rear_left/rear_right/birdview |
| 错误提示 | health.last_result.msg、health.route.error |

## 14.4 视频前端注意

三路 RTSP 理论上可同时播放。若前端播放器端有明显延迟，应检查播放器缓存参数。不要只靠降低后端画质解决同步问题。

中控屏建议：

左后视镜：固定小窗。

右后视镜：固定小窗。

birdview：可切换到中控主区域，也可作为全景页面。

主 pygame 画面：如果在同一台 Ubuntu 大屏上显示，前端不必拉主画面 RTSP；如果需要远端主画面，需另行设计主画面采集，不属于 V12 主链路。

# 15. 功能验收命令

## 15.1 全量状态检查

bash <<'SH'
set -uo pipefail

BASE="http://127.0.0.1:8765"

echo "=== 服务状态 ==="
for svc in carla-engine.service carla-backend.service carla-video.service; do
  echo "$svc: $(systemctl --user is-active "$svc" 2>/dev/null || true)"
done

echo "=== 端口 ==="
ss -lntp | grep -E ':2000|:8765|:8554' || true

echo "=== health 摘要 ==="
curl -sS "$BASE/health" | python3 -c '
import sys,json
h=json.load(sys.stdin)
d=h.get("diagnostics") or {}
s=(h.get("sensor_data") or {}).get("frontend_summary") or h.get("sensor_summary") or {}
print(json.dumps({
  "running": h.get("running"),
  "vehicle_alive": h.get("vehicle_alive"),
  "mode": h.get("mode"),
  "world": h.get("world"),
  "camera_view": h.get("camera_view"),
  "speed_kmh": d.get("speed_kmh"),
  "sensor": s,
  "route": h.get("route"),
  "side_camera_streams": h.get("side_camera_streams")
}, ensure_ascii=False, indent=2))
'

echo "=== 视频检查 ==="
cd "$HOME/Carla_Project"
bash delivery/check_mirror_stream.sh || true
SH

## 15.2 三路 RTSP 实际解码检查

bash <<'SH'
set -euo pipefail

for item in \
  "rear_left rtsp://127.0.0.1:8554/carla_rear_left" \
  "rear_right rtsp://127.0.0.1:8554/carla_rear_right" \
  "birdview rtsp://127.0.0.1:8554/carla_birdview"
do
  name="${item%% *}"
  url="${item#* }"
  echo "--- $name ---"
  timeout 8 ffprobe -rtsp_transport tcp -v error \
    -select_streams v:0 \
    -show_entries stream=codec_name,width,height,r_frame_rate \
    -of default=noprint_wrappers=1 \
    "$url" && echo "$name: OK" || echo "$name: FAIL"
done
SH

## 15.3 24 小时高压测试

该脚本会记录主日志 `stress_24h.log`、CSV 采样 `stress_24h_samples.csv` 和失败日志 `stress_24h_failures.log`。它先 STOP，再启动 Town04 AI 第一视角带传感器场景，避免 warming up 导致 START 被忽略。

bash <<'SH'
set -euo pipefail

BASE="http://127.0.0.1:8765"
LOG_DIR="$HOME/Carla_Project/logs/stress_24h_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
mkdir -p "$LOG_DIR"

MAIN_LOG="$LOG_DIR/stress_24h.log"
CSV_LOG="$LOG_DIR/stress_24h_samples.csv"
FAIL_LOG="$LOG_DIR/stress_24h_failures.log"

DURATION_SEC=$((24 * 60 * 60))
INTERVAL_SEC=60
RTSP_CHECK_EVERY=10
VIEW_SWITCH_EVERY=15

echo "timestamp,elapsed_sec,running,vehicle_alive,world,view,speed_kmh,sensor_enabled,lidar_points,radar_targets,nearest_obstacle_m,imu_accel_norm_m_s2,heading_deg,rear_left_ok,rear_right_ok,birdview_ok" > "$CSV_LOG"

log() { echo "[$(date '+%F %T')] $*" | tee -a "$MAIN_LOG"; }
fail() { echo "[$(date '+%F %T')] $*" | tee -a "$FAIL_LOG" "$MAIN_LOG"; }

rtsp_check() {
  local url="$1"
  timeout 8 ffprobe -rtsp_transport tcp -v error \
    -select_streams v:0 \
    -show_entries stream=codec_name,width,height,r_frame_rate \
    -of csv=p=0 "$url" >/dev/null 2>&1
}

log "=== 24小时高压测试开始 ==="
log "日志目录：$LOG_DIR"

for svc in carla-engine.service carla-backend.service carla-video.service; do
  state="$(systemctl --user is-active "$svc" 2>/dev/null || true)"
  log "$svc = $state"
  [ "$state" = "active" ] || fail "$svc not active"
done

log "停掉当前 demo，避免 warming up 导致启动被忽略"
curl -sS -X POST "$BASE/command" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"sendstate":"STOP"}' >> "$MAIN_LOG" 2>&1 || true
sleep 6

log "启动 Town04 / AI / 第一视角 / 传感器开启"
curl -sS -X POST "$BASE/command" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "scene":"Town04",
    "weather":"Sunny",
    "time_of_day":"Noon",
    "mode":"AI",
    "vehicle":"Tesla Model 3",
    "camera_view":"driver",
    "loadingtransportation":"1",
    "loadingsensor":"0"
  }' | tee -a "$MAIN_LOG"

sleep 30

START_TS="$(date +%s)"
COUNT=0
FAIL_COUNT=0

while true; do
  NOW_TS="$(date +%s)"
  ELAPSED=$((NOW_TS - START_TS))
  [ "$ELAPSED" -le "$DURATION_SEC" ] || break

  COUNT=$((COUNT + 1))
  TS="$(date '+%F %T')"
  TMP="$(mktemp)"

  if ! curl -sS "$BASE/health" > "$TMP"; then
    fail "health curl failed at ${ELAPSED}s"
    FAIL_COUNT=$((FAIL_COUNT + 1))
    rm -f "$TMP"
    sleep "$INTERVAL_SEC"
    continue
  fi

  LINE="$(python3 - "$TMP" "$TS" "$ELAPSED" <<'PY'
import sys,json
p,ts,elapsed=sys.argv[1:4]
h=json.load(open(p,encoding="utf-8"))
d=h.get("diagnostics") or {}
s=(h.get("sensor_data") or {}).get("frontend_summary") or h.get("sensor_summary") or {}
print(json.dumps({
  "ts": ts,
  "elapsed": int(elapsed),
  "running": h.get("running"),
  "vehicle_alive": h.get("vehicle_alive"),
  "world": h.get("world"),
  "view": h.get("camera_view"),
  "speed_kmh": d.get("speed_kmh"),
  "sensor_enabled": s.get("enabled"),
  "lidar_points": s.get("lidar_points"),
  "radar_targets": s.get("radar_targets"),
  "nearest_obstacle_m": s.get("nearest_obstacle_m"),
  "imu_accel_norm_m_s2": s.get("imu_accel_norm_m_s2"),
  "heading_deg": s.get("heading_deg")
}, ensure_ascii=False))
PY
)"
  echo "$LINE" >> "$MAIN_LOG"

  CSV_PART="$(python3 - "$TMP" "$TS" "$ELAPSED" <<'PY'
import sys,json
p,ts,elapsed=sys.argv[1:4]
h=json.load(open(p,encoding="utf-8"))
d=h.get("diagnostics") or {}
s=(h.get("sensor_data") or {}).get("frontend_summary") or h.get("sensor_summary") or {}
vals=[ts, elapsed, h.get("running"), h.get("vehicle_alive"), h.get("world"), h.get("camera_view"),
      d.get("speed_kmh"), s.get("enabled"), s.get("lidar_points"), s.get("radar_targets"),
      s.get("nearest_obstacle_m"), s.get("imu_accel_norm_m_s2"), s.get("heading_deg")]
print(",".join("" if v is None else str(v) for v in vals))
PY
)"
  rm -f "$TMP"

  REAR_LEFT_OK=""
  REAR_RIGHT_OK=""
  BIRD_OK=""

  if [ $((COUNT % RTSP_CHECK_EVERY)) -eq 0 ]; then
    rtsp_check "rtsp://127.0.0.1:8554/carla_rear_left" && REAR_LEFT_OK="1" || REAR_LEFT_OK="0"
    rtsp_check "rtsp://127.0.0.1:8554/carla_rear_right" && REAR_RIGHT_OK="1" || REAR_RIGHT_OK="0"
    rtsp_check "rtsp://127.0.0.1:8554/carla_birdview" && BIRD_OK="1" || BIRD_OK="0"
    [ "$REAR_LEFT_OK" = "1" ] || { fail "rear_left RTSP failed at ${ELAPSED}s"; FAIL_COUNT=$((FAIL_COUNT + 1)); }
    [ "$REAR_RIGHT_OK" = "1" ] || { fail "rear_right RTSP failed at ${ELAPSED}s"; FAIL_COUNT=$((FAIL_COUNT + 1)); }
    [ "$BIRD_OK" = "1" ] || { fail "birdview RTSP failed at ${ELAPSED}s"; FAIL_COUNT=$((FAIL_COUNT + 1)); }
  fi

  echo "$CSV_PART,$REAR_LEFT_OK,$REAR_RIGHT_OK,$BIRD_OK" >> "$CSV_LOG"

  if [ $((COUNT % VIEW_SWITCH_EVERY)) -eq 0 ]; then
    if [ $(((COUNT / VIEW_SWITCH_EVERY) % 2)) -eq 0 ]; then VIEW="driver"; else VIEW="follow"; fi
    log "切换视角：$VIEW"
    curl -sS -X POST "$BASE/view" \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -d "{\"camera_view\":\"$VIEW\"}" >> "$MAIN_LOG" 2>&1 || fail "view switch failed: $VIEW"
  fi

  if echo "$LINE" | grep -q '"sensor_enabled": false'; then
    fail "sensor disabled at ${ELAPSED}s"
    FAIL_COUNT=$((FAIL_COUNT + 1))
  fi

  sleep "$INTERVAL_SEC"
done

log "=== 24小时高压测试结束 ==="
log "采样次数：$COUNT"
log "失败计数：$FAIL_COUNT"
log "主日志：$MAIN_LOG"
log "CSV记录：$CSV_LOG"
log "失败日志：$FAIL_LOG"

echo
echo "完成。日志在：$LOG_DIR"
SH

## 15.4 Town01/Town02/Town04 AIGO 随机测试

最终包新增：

bash ~/Carla_Project/delivery/v12_aigo_town010204_random_test.sh 12 60

参数说明：

第一个参数是轮数，默认 12。

第二个参数是每轮等待秒数，默认 60。

脚本会随机选择 Town01、Town02、Town04，随机车辆、天气、时间、交通开关和传感器开关，并在每轮采集：

`/command` 请求体和响应。

`/health` 运行状态。

`logs/mirror_stream_status.json`。

三路 RTSP 本机拉流结果。

engine/backend/video 日志。

进程和端口状态。

完成后会在 `~` 下生成：

v12_aigo_town010204_random_test_*.tar.gz

这个脚本特意使用 `rtsp://127.0.0.1:8554/carla_*` 做交付机本机拉流。远端设备仍然使用 `rtsp://192.168.110.100:8554/carla_*`。

# 16. 常见问题与排障

| 现象 | 判断 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 重新部署后 engine 又变成 Epic | 用了旧包或旧 drop-in | 使用 V12 final stable，确认 install_autostart.sh 写入 CARLA_QUALITY_LEVEL=Low |
| Cybertruck 第一视角对着车头 | 未合入最终 Cybertruck driver camera 热更 | 使用 V12 final stable，确认 `driver` profile 为驾驶员座舱位置 |
| V13/V13.1 一发新命令就崩 | 中途试验包不稳定 | 不再部署 V13/V13.1，回到 V12 final stable |
| curl 8765 连接被拒绝 | carla-backend.service 没起来 | 看 `journalctl --user -u carla-backend.service -n 120 --no-pager` |
| backend 报 runtime/start_backend.sh 权限不足 | 旧 V11 包或权限未设置 | 使用 V12，执行 `bash ~/Carla_Project/install_latest_final.sh` |
| video 服务报 mediamtx not found | 旧包缺 mediamtx 或路径不对 | 使用 V12，确认 `/home/zhang/Carla_Project/bin/mediamtx` 可执行 |
| V10 zip 解压警告 backslashes as path separators | Windows zip 路径分隔问题 | 不用 zip，使用 Linux tar.gz V12 |
| mirror status 显示 waiting for ego vehicle | 还没启动车辆 | 先发 `/command` 或 `/route` |
| 三路视频不同步 | 播放器缓存或队列延迟 | 后端已低延迟，前端播放器也要低缓存 |
| CARLA 空载 GPU 很高 | Unreal/Vulkan present 问题 | 确认 engine 命令含 `-windowed -vulkanpresentmode=2` |
| 路线转弯太猛 | 旧 BasicAgent 或手写控制方案 | 使用 V12 TM fixed path |
| 弯没拐完就停车 | 到达判定太大 | V12 为 `OFFICIAL_ROUTE_ARRIVAL_DISTANCE_M=2.0` |
| 路线太慢 | TM speed difference 不是 0 | V12 为 `OFFICIAL_ROUTE_TM_SPEED_DIFFERENCE_PERCENT=0` |
| route 还没跑完就切下一条 | 测试脚本切太快 | 一条一条测，每条观察 60-90 秒 |
| 传感器一直 false | loadingsensor=1 或 START ignored | 用 loadingsensor=0；先 STOP 等 6 秒再 START |
| /view rear 变 follow | rear 是主画面兼容别名 | 真正后视镜看 side_camera_streams |
| official_gateway_status.tmp 报错 | 旧网关 tmp race | V12 已用唯一 tmp + os.replace 修复 |
| Manual 档位不对 | DBC/档位枚举不一致 | 调整 CARLA_CAN_REVERSE_GEARS / CARLA_CAN_DRIVE_GEARS |

# 17. 声音/音效需求评估

当前 V12 交付包未启用音效，CARLA 引擎启动参数包含 `-nosound`。这是为了避免 systemd 无人值守启动时音频设备不可用造成服务失败。

如果后续甲方要求“根据油门开度配发动机声”或“手动驾驶时从 CAN 获取声音信号”，建议采用外置音频服务，而不是强行依赖 CARLA 内部声音：

| 方案 | 输入 | 输出 | 难度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于车辆遥测合成 | speed、throttle、brake、gear | 本机音频播放 | 中 | 最快可做，用 pygame mixer 或其他音频库 |
| 基于 CAN 信号合成 | Cockpit_ACC、Gear、可能的 RPM | 本机音频播放 | 中 | Manual 模式更真实，需要确认 CAN 是否有转速/声音相关信号 |
| 专业音频引擎 | 遥测/CAN -> FMOD/Wwise | 多层音效 | 高 | 更真实但工作量大 |
| 前端播放音效 | 后端推 throttle/speed，前端 WebAudio 播放 | 浏览器音频 | 中 | 中控屏易集成，但延迟和自动播放权限要处理 |

推荐演进路线：

第一阶段：根据 `diagnostics.speed_kmh` 和油门开度做基础循环音效。

第二阶段：Manual 模式加入 CAN 档位和油门信号。

第三阶段：加入启动、刹车、碰撞、环境音、转向灯等事件音。

当前文档只记录评估，不把音效写成 V12 已交付能力。

# 18. 交付验收清单

V12 final stable 最终包 `CARLA_Project_FINAL_FULL_20260528_V12_FINAL_STABLE.tar.gz` 存在，并且未再使用 V10/V11/V13/V13.1。

`/home/zhang/Carla_Project` 存在。

`carla-engine.service` active。

`carla-backend.service` active。

`carla-video.service` active。

端口 2000、8765、8554 正常监听。

CARLA 引擎启动命令包含 `-quality-level=Low -windowed -vulkanpresentmode=2`。

`/health` 返回 side_camera_streams 三路 RTSP。

启动车辆后，三路视频 `publishing=true`、`last_error=null`。

ffprobe 三路均为 H264、1280x720、20fps。

`/command` 可启动 AI/AIGO/Manual。

`/view` 可在运行中切换 follow/driver。

`/route` 可启动 AB/BC/CA，controller 为 `traffic_manager_path`。

单独传感器测试中 `sensor_enabled=true`，updated_at 持续刷新。

24 小时压测脚本可生成主日志、CSV 和失败日志。

AIGO Town01/Town02/Town04 随机测试脚本可生成 `v12_aigo_town010204_random_test_*.tar.gz`。

Cybertruck 第一视角为驾驶员座舱视角，Model 3 与 Cybertruck 车型识别不混淆。

前端已按新接口加入视角、传感器、导航、视频和传感器数据展示。

# 19. 维护原则

改核心 Python 文件前先备份，备份名带时间戳。

不再做零散热更改后忘记打包，所有热修复最终必须进入 V12 后续版本包。

V13/V13.1 试验包不再作为现场交付基线。

不把完整 LiDAR 点云塞进 5000/5002/5003 车辆遥测。

不占用 UDP 5001，它是控制入口。

不用旧 zip 包做 Linux 部署。

不用 power limit 当正式解决方案。

不把 `/view` 响应中的短期 vehicle_alive=false 当成启动失败，启动后应等 10-15 秒看 `/health`。

导航验收一条一条跑，避免人为切断造成误判。

前端展示传感器时以 `sensor_summary` 为主，以 `enabled` 判断是否加载。

三路视频流如果要远端拉取，用 `192.168.110.100` 地址；本机调试可用 `127.0.0.1`。