# CARLA 项目个人工作量总结（最终增强版）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V2026.05.28 Final Stable Enhanced |
| 总结对象 | CARLA 智能座舱/联合仿真平台后端、接口、部署、传感器、导航、视频流与验收工作 |
| 当前最终包 | CARLA_Project_FINAL_FULL_20260528_V12_FINAL_STABLE.tar.gz |
| 总体状态 | 后端主链路、地图导航、三路视频流、传感器摘要、接口文档、部署脚本已形成最终交付版本；前端需继续对接新增控件和展示区 |

# 1. 总体工作结论

截至 2026-05-28，本项目已经从早期多脚本、多链路、热修改较多的试验状态，收敛为以 CARLA 官方 pygame 主画面、HTTP 网关、systemd 用户服务、Traffic Manager 导航、传感器摘要输出和三路 RTSP 视频流为核心的交付形态。

工作重点不是单一功能开发，而是把 CARLA 仿真、AIGO 算法、Manual/CAN、前端接口、视频流、传感器和现场部署整合到一套能稳定运行、能解释、能验收、能恢复的系统中。尤其在最后两天，围绕路线急转、路线重复、后视镜视频延迟、全景摄像头、旧包热更改丢失、systemd 冲突、mediamtx 缺失、权限不足、高 GPU 功耗和传感器误测等问题完成了集中闭环。

当前最终成果包括：

形成 V12 final stable 最终包，明确禁止继续使用 V10/V11 旧包和 V13/V13.1 试验包。

后端主链路统一为 `official_carla_demo`。

三个 systemd 服务稳定管理 CARLA 引擎、后端网关和视频流。

普通 AI/AIGO/Manual 模式保留并可通过 `/command` 启动。

`/view` 支持运行中切换第一/第三视角。

`/route` 支持 Town02 AB/BC/CA 地图导航，使用 Traffic Manager fixed path，路线固定可复现。

传感器通过 `loadingsensor=0` 按需加载，并输出前端可直接展示的摘要字段。

左后视镜、右后视镜、车顶全景视角三路 RTSP 可同时拉流。

完成上行接口、下行接口、使用说明书、传感器字段说明和工作量总结文档。

# 2. 架构收敛工作

早期项目中存在多个历史链路：原始 GUI、native demo、RTSP 主画面、center-display、watchdog、临时脚本和多版本交付包。为降低现场维护复杂度，本次工作将交付主线收敛为：

前端/控制端 -> HTTP 8765 official_demo_gateway.py
             -> official_udp_vehicle_client.py
             -> CARLA_0.9.15
             -> pygame 主画面 + UDP 遥测 + SensorSuite
             -> carla_mirror_stream.py + mediamtx 三路 RTSP

架构收敛带来的价值：

前端只需要围绕 8765 和 8554 两个核心入口对接。

主画面不再依赖二次编码 RTSP，减少延迟和故障点。

视频流职责从主画面中剥离，专门服务后视镜和全景视角。

传感器数据与车辆遥测解耦，避免点云/传感器数据冲击旧接口。

systemd 管理统一，部署、重启、日志、排障路径清楚。

# 3. 普通驾驶模式工作量

普通驾驶模式保留 AI、AIGO、Manual 三类模式，并统一接入 `/command`。

| 模式 | 完成内容 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| AI | 使用 CARLA Traffic Manager 作为基础自动驾驶模式 | 支持普通自动驾驶演示 |
| AIGO | 保留场景算法脚本，增加端口隔离，避免外部 5000 抢包 | 保护算法链路稳定性 |
| Manual | 保留 VCU/CAN/TCP 桥接，支持硬件驾驶舱控制 | 支持真实座舱/控制器联调 |

相关工作包括：

统一上行字段解析，兼容 `scene/weather/time_of_day/mode/vehicle` 与旧字段 `sky/sunshinetime/drive_mode/vehiclemodel`。

增加 `camera_view` 字段，让前端启动时可直接选择第一/第三视角。

增加 `loadingsensor` 字段，让前端按需控制是否挂载传感器。

保留 `loadingtransportation` 字段，明确 0=加载交通、1=不加载交通。

将 AIGO 内部遥测与外部遥测隔离，降低端口冲突风险。

保留 Manual/CAN 状态文件，便于现场诊断。

# 4. 视角切换工作量

项目中新增并稳定了 `/view` 运行中视角切换能力。该接口不重启 CARLA，不重启 demo，而是由网关写入视角命令文件，pygame 客户端检测 revision 后重建摄像头。

完成内容：

支持 `follow` 第三人称跟车视角。

支持 `driver` 驾驶员第一视角。

兼容 `rear/back/third/first/cockpit` 等别名。

`/command` 和 `/route` 均可直接带 `camera_view`。

前端可在启动前传视角，也可运行中通过 `/view` 切换。

重要经验：

`/view rear` 在主 pygame 画面中会归一到 follow 或兼容模式，真正左右后视镜不是 `/view`，而是 `side_camera_streams` 三路 RTSP。

不应把 `/view` 刚返回时的 `vehicle_alive=false` 当成启动失败，真实运行状态应以稍后的 `/health` 为准。

# 5. 传感器功能工作量

传感器从早期配置文件说明，升级为真实 CARLA actor 挂载和摘要输出。主要实现位于 `SensorSuite`。

已完成传感器：

| 传感器 | blueprint | 输出内容 |
| --- | --- | --- |
| RGB 主摄像头 | sensor.camera.rgb | pygame 主画面 |
| 左右后视镜 | sensor.camera.rgb | RTSP 后视镜 |
| 车顶全景摄像头 | sensor.camera.rgb | RTSP birdview |
| 64 线 LiDAR | sensor.lidar.ray_cast | 点数、最近/最远距离 |
| 毫米波 Radar | sensor.other.radar | 目标数量、最近目标、最大速度 |
| GNSS | sensor.other.gnss | 经纬度、高度 |
| IMU | sensor.other.imu | 加速度、角速度、航向 |
| 超声/Obstacle | sensor.other.obstacle | 四角最近障碍物距离 |

设计取舍：

不把完整 LiDAR 点云直接推给旧车辆遥测接口。

输出 `sensor_summary`，让前端能像车辆参数一样显示代表性数据。

保持未加载传感器时结构不变，只是 `enabled=false` 和数值为 0。

通过 `OFFICIAL_SENSOR_UDP_HZ`、`OFFICIAL_SENSOR_LIDAR_MAX_PPS` 做限流，保护主仿真稳定。

新增前端推荐展示字段：

`enabled`

`lidar_points`

`radar_targets`

`nearest_obstacle_m`

`imu_accel_norm_m_s2`

`heading_deg`

`gnss.latitude`

`gnss.longitude`

`gnss.altitude_m`

`updated_at`

最近一次全量检测中，传感器未测上并不是功能损坏，而是测试脚本在路线刚启动后立即发带传感器 `/command`，后端返回 `current demo still warming up; START ignored`，导致新命令被保护机制忽略。为此补充了“先 STOP、等待 6 秒、再 START”的传感器专项检测脚本，避免误判。

# 6. 地图导航工作量

地图导航是最近两天工作量最大的部分之一。用户明确指出：转弯大不是速度问题，而是转角给得不自然；固定小转角也不是正确方案，因为真实车辆转弯会动态变化。并且路线不能 AB 经过 C、BC 经过 A、CA 经过 B，也不能大量重复同车道，否则前端画图和验收都受影响。

## 6.1 问题演进

| 阶段 | 方案 | 现象 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早期端点导航 | BasicAgent 直接从起点到终点 | AB/BC 转弯过猛，路线不理想 | 不适合作为最终导航主方案 |
| 降速尝试 | 降低速度 | 体验略改善但本质未解决 | 用户判断正确，不是速度核心问题 |
| 固定小转角尝试 | 限制 steer | 过弯不真实，不能适应路况 | 放弃作为最终方案 |
| Traffic Manager fixed path | CARLA 自带 TM 驾驶固定 path | 转弯自然，路线可固定 | 定为最终方案 |

## 6.2 最终实现

最终方案：

使用 `GlobalRoutePlanner` 基于真实道路生成 path。

构造 A/B/C 三点时，惩罚经过第三点、路线重叠和重复车道。

使用 `TrafficManager.set_path(vehicle, path)` 驱动车辆。

设置 seed=42，保证复现。

关闭自动变道。

输出 `path_summary.hash`，用于确认路线每次一致。

`OFFICIAL_ROUTE_TM_SPEED_DIFFERENCE_PERCENT=0`，解决速度太慢。

`OFFICIAL_ROUTE_ARRIVAL_DISTANCE_M=2.0`，解决弯没拐完提前停车。

## 6.3 验证结果

用户实际测试反馈：

路线选择可以接受。

过弯目前没问题。

速度调到正常限速后体验更好。

BC、CA 可继续单独观察。

最终仍建议路线验收一条一条跑，不要写过快循环，避免“BC 还没跑完就切 CA”的人为误判。

# 7. 视频流与全景摄像头工作量

视频流需求从左右后视镜扩展到“车中心正上方的全景摄像头/上帝视角”，并要求三路理论上可以同时拉取，不能拉一路影响另一路。

完成内容：

增加 `carla_birdview` RTSP 流。

保留 `carla_rear_left`、`carla_rear_right`。

三路均为 1280x720、20fps、H264。

mediamtx 内置到 V12 包的 `bin/mediamtx`，避免现场缺二进制。

ffmpeg 优先使用 `h264_nvenc`，不可用时可回落。

使用最新帧低延迟队列，过期帧丢弃。

`/health.side_camera_streams` 返回三路地址，前端按字段绑定。

甲方提到左右后视镜不同步、延迟 1-2 秒。处理思路不是只降画质，而是综合：

降到 1280x720、20fps，降低编码压力。

队列为 1，只取最新帧。

丢弃超过 0.35 秒旧帧。

mediamtx 统一发布，避免多服务不一致。

前端播放器也需要低缓存参数。

最终用户拉流后检查结果：

`publishing=true`

`last_error=null`

三路 `ffprobe` 均 OK。

编码为 H264，分辨率 1280x720，帧率 20/1。

# 8. 高 GPU 功耗与 Vulkan 问题工作量

现场发现 CARLA 原生 Unreal 窗口即使空载也可能出现 GPU 95%-99%、功耗约 300W，并伴随 Vulkan 相关崩溃风险。曾讨论过 NVIDIA power limit，但最终不作为正式方案，因为它只是硬件限功耗，不解决 Unreal/Vulkan 呈现层问题。

尝试和取舍：

| 方案 | 结论 |
| --- | --- |
| NVIDIA power limit | 不作为正式方案 |
| t.MaxFPS / VSync / pygame 节奏 | 未能稳定解决核心问题 |
| motion blur 调整 | 用户反馈收益不明显，取消 |
| CARLA windowed + vulkanpresentmode=2 | 定为最终方案 |

最终 systemd drop-in 固化：

CARLA_EXTRA_ARGS=-windowed -vulkanpresentmode=2
CARLA_FULLSCREEN=0
CARLA_RESOLUTION=1920x1080
CARLA_QUALITY_LEVEL=Low

实际服务状态可看到：

CarlaUE4.sh -nosound -quality-level=Low -ResX=1920 -ResY=1080 -windowed -vulkanpresentmode=2

该工作避免了把问题转嫁给硬件功耗限制，也避免了因为临时 drop-in 丢失导致最终包恢复后问题复现。

# 9. 部署打包与旧包问题工作量

最后阶段出现过明显部署风险：旧包不完整、热更改丢失、zip 在 Linux 解压出现反斜杠路径警告、权限不够、mediamtx 缺失。为此完成了 V12 最终包整理。

关键问题与闭环：

| 问题 | 表现 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| V10 zip 路径问题 | unzip 警告 backslashes as path separators | 不再使用 zip，改用 Linux tar.gz |
| V11 权限问题 | runtime/start_backend.sh 权限不够，backend 8765 起不来 | V12 install_latest_final.sh 统一 chmod |
| V11 mediamtx 缺失 | carla-video.service 报 mediamtx not found | V12 内置 bin/mediamtx |
| 热更改丢失 | 功耗、路线速度、到达判定等回退 | V12 固化 drop-in 和最终参数 |
| 旧 systemd 冲突 | 旧服务/旧 drop-in 干扰新包 | 最终部署命令先清旧服务和 drop-in |

最终包包含：

官方 pygame 后端。

传感器输出。

`/route` AB/BC/CA。

Traffic Manager fixed path 路线。

CARLA 低功耗/低崩溃启动参数。

三路 RTSP 视频流。

mediamtx。

install_latest_final.sh。

最新上下行接口 JSON。

# 10. 接口与前端对接工作量

新增和完善的前端接口点：

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 上行 /command | 普通 AI/AIGO/Manual 启动，支持视角、传感器、交通、车型、天气、时间 |
| 上行 /route | 地图导航专用，支持 Town02、AB/BC/CA、视角、传感器 |
| 上行 /view | 运行中热切换视角 |
| 下行 /health | 主状态聚合，含 telemetry、sensor_summary、route、side_camera_streams |
| 下行 /sensors | 传感器专用状态 |
| 下行 /telemetry | 车辆遥测快照 |
| UDP 5010 | 传感器摘要通道 |
| RTSP 8554 | 左右后视镜和 birdview |

前端需要继续完成：

增加视角切换控件。

增加传感器加载开关。

增加传感器数据展示卡片。

增加地图导航模式面板。

增加 AB/BC/CA 路线选择。

增加 route 状态显示。

增加三路 RTSP 视频组件。

区分 `loadingsensor=0` 是加载，`1` 是不加载。

播放器端配置低延迟参数，避免后视镜延迟被前端缓存放大。

# 11. Manual/CAN/VCU 工作量

Manual 模式保留硬件/CAN 接入能力，并对 DBC、TCP-CAN、档位和控制字段进行了整理。

完成内容：

保留 `can_tcp_bridge_vcu.py`。

保留 `can_wheel_bridge_vcu.py`。

支持 TCP-CAN 默认地址 `192.168.110.112:4001`。

支持 DBC 自动搜索。

V12 安装时为可能乱码的中文 DBC 创建 ASCII 别名。

控制字段 `Cockpit_ACC`、`Cockpit_Beak`、`Cockpit_EPS_Angle`、`Cockpit_Gear` 转换为 CARLA 控制。

档位映射可通过环境变量配置。

风险与说明：

Manual/CAN 需要现场硬件、DBC 和网络共同验证。

如果档位不一致，应优先改环境变量或 DBC，不应直接改仿真主链路。

5001 是控制入口，不要被前端或调试工具监听/占用。

# 12. 状态文件与并发稳定性工作量

联调中出现过 `official_gateway_status.tmp -> official_gateway_status.json` 的偶发错误。问题根因是多个线程/请求使用同一个 `.tmp` 临时文件名，存在并发替换竞争。

处理方式：

`write_json` 改为 PID + 线程 ID + time_ns 组成唯一临时文件名。

写完后使用 `os.replace` 原子替换。

避免多个请求同时写同一个 tmp。

价值：

降低 `/route`、`/view`、`/health` 并发访问下的状态写入误报。

避免前端看到偶发 `ok:false`。

提高长时间运行稳定性。

# 13. 测试与验证工作量

已形成或补充的测试方法：

| 测试 | 目的 |
| --- | --- |
| 服务状态检查 | 确认 engine/backend/video 三服务 active |
| 端口检查 | 确认 2000、8765、8554 监听 |
| /health 摘要 | 确认模式、车辆、速度、传感器、路线、视频地址 |
| AIGO 12 车型测试 | 验证 Town04 AIGO driver 视角车型适配 |
| AB/BC/CA 单段测试 | 验证导航路线和过弯体验 |
| 三路 RTSP ffprobe | 验证 H264、1280x720、20fps |
| 传感器 1 分钟测试 | 避免 warming up 误判，确认 sensor_summary 刷新 |
| 24 小时高压测试 | 长时间记录 health、sensor、RTSP、视角切换 |

最近一次全量检查结论：

服务 active：通过。

端口监听：通过。

AB/BC/CA controller=traffic_manager_path：通过。

三路视频 publishing=true、last_error=null：通过。

ffprobe 三路 OK：通过。

传感器：该次未通过，原因是 START 被 warming up 保护忽略，不是传感器功能本身坏。已补专项测试脚本。

24 小时高压测试脚本已明确记录 `timestamp`、`elapsed_sec`、`running`、`vehicle_alive`、`world`、`view`、`speed_kmh`、`sensor_enabled`、`lidar_points`、`radar_targets`、`nearest_obstacle_m`、`imu_accel_norm_m_s2`、`heading_deg`、`rear_left_ok`、`rear_right_ok`、`birdview_ok`，并把异常写入 `stress_24h_failures.log`，便于甲方或现场人员复盘。

# 14. 文档工作量

本次交付不仅做代码，也同步补齐文档。已输出：

上行接口最新完整版 JSON。

下行接口最新完整版 JSON。

传感器数据输出字段说明甲方版 Word。

产品使用说明书。

个人工作量总结。

最终增强版说明书和总结。

2026-05-28 final stable 补充说明，覆盖低功耗启动、Cybertruck 第一视角、AIGO 随机测试和 V13 废弃结论。

文档内容覆盖：

环境部署。

conda/carla_vcu。

CARLA 引擎。

systemd。

代码职责。

接口。

传感器。

视频流。

导航。

CAN/VCU。

测试。

故障排查。

旧包处理。

前端改造建议。

# 15. 当前遗留与后续建议

| 项目 | 状态 | 后续建议 |
| --- | --- | --- |
| 前端 UI | 待改 | 加入视角、传感器、导航和三路视频 |
| 传感器专项验收 | 需按新脚本补测 | 先 STOP，再带 loadingsensor=0 START |
| 24 小时压测 | 需现场长跑 | 使用带日志脚本，记录 CSV 和失败日志 |
| 音效 | 已评估，未交付 | 如甲方确认需求，可新增外置音频服务 |
| Manual/CAN | 链路保留 | 需硬件现场继续验证 |
| 新路线 | 当前只定版 AB/BC/CA | 新路线要重新做点位、hash 和体验验收 |

# 17. 2026-05-28 最终稳定收口

2026-05-28 的主要工作不是继续堆新功能，而是把交付机实际跑稳的状态写回最终包，避免“现场热更可以、重新部署又丢”的问题。

最终处理结果：

| 项目 | 处理结果 |
| --- | --- |
| 稳定基线 | 放弃 V13/V13.1 试验包，回到 2026-05-27 晚间稳定 V12 基线 |
| 引擎启动 | 固化交付机已验证的 `Low + windowed + vulkanpresentmode=2` |
| Cybertruck 第一视角 | 恢复驾驶员座舱位置，不再对着车头 |
| 车型识别 | 保持 blueprint 精确匹配，Model 3 与 Cybertruck 不混淆 |
| AIGO 随机测试 | 增加 Town01/Town02/Town04 随机测试脚本，报告可直接回传分析 |
| 文档 | 基于 2026-05-27 最终增强版继续完善，不另起一套短版文档 |

最终复测依据：

Town03、AI、Tesla Model 3、driver 视角、传感器打开，45 秒后 `running=true`、`vehicle_alive=true`、`world=Town03`、`Vehiclemodel=Tesla Model 3`。

LiDAR 和 Radar 摘要正常刷新。

左后视镜、右后视镜、birdview 三路 RTSP 均 `publishing=true`，`last_error=null`。

Town04 随机测试 15 次命令均成功，车辆存活、地图和车型匹配。

早先本机拉 `.100` 失败属于路由导致的测试假失败，最终脚本改用 `127.0.0.1` 做本机拉流。

这次收口的价值在于：最终包、交付机状态、使用说明书和测试脚本变成同一套口径。后续现场重装时，不需要再额外套热更包，也不需要凭记忆手改 systemd 或相机参数。

# 16. 工作价值总结

本阶段工作价值主要体现在：

把零散功能收敛为可交付系统，而不是停留在脚本能跑。

解决了影响现场演示的核心稳定性问题：高 GPU、视频流、导航急转、旧包丢热更改。

把前端需要的新增能力做成明确接口：视角、传感器、导航、视频流。

把传感器从“配置说明”推进到“真实挂载+摘要输出”。

把地图导航从“不自然端点驾驶”推进到“固定 path + Traffic Manager 动态驾驶”。

把部署从“手动热操作”推进到“V12 最终包 + 一键安装 + systemd 固化”。

把验收从“凭眼看”推进到“服务状态、端口、health、ffprobe、日志、CSV 压测记录”。

一句话总结：本阶段不仅完成了功能，还把项目从“能演示”推进到了“能交付、能恢复、能排障、能让前端继续对接”的状态；最终收口后，交付包、交付机热更和文档口径已经统一。